东莞光塑塑胶有限公司

物质安全资料表

- 产品与厂商资料

物品名称：PVC胶粒

产品材质：环保材质

制造厂商或供货商名称：东莞光塑塑胶有限公司 地址：东莞市东城区牛山涡岭工业园 电话：0769-23068112

紧急联络电话：0769-23068112 紧急传真电话：0769-23069112

- 成分·识资料

主要物质：

中英文名称：聚氯乙烯【Poly(vinyl chloride)】

分子式：（C2H3CI）n

化学文摘社登记号码（CAS NO.）9002-86-2

物质含量(成份百分比)：45%

添加物质

| 化学成份：DOP ,CaCO3,Ca/Zn安定剂，H-SH，Sb2O3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物质成份中英文名称 | 浓度或浓度范围（成份百分比） | 物质分子式 | CAS NO. |
| Plasticier﹙DOP﹚ | 38% | C24H38O4 | 117-84-0 |
| Filler(CaCO3) | 15% | CaCO3 | 471-34-1 |
| Stabilizer(Ca/Zn) | 1.7% |  |  |
| Lnbricant(H-ST) | 0.3% |  |  |

混合物

|  | 化学物质：常温下性质稳定，不易燃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危害物质成份之中英文名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度或浓度范围（成分百分比） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 危害物质分类及图式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 镉Cd |  |  |  |  |  |  |  |  | ﹤100ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安定剂杂质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铅Pb |  |  |  |  |  |  |  |  | ﹤1000ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安定剂杂质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、危害●识资料料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最 重 要 危 害 效 应 |  |  |  |  |  | 健康危害效应：没有特殊危险性，除非高温加热下否则不会引起危害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 环境影响：无法在自然环境中被生物分解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 物理性及化学性危害：固态、比重﹤1.45g/cm3、遇火不易燃，但燃烧时会放出HCI气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 特殊危害：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要症状：头晕，精神混乱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物品危害分类：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、急救措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不同暴露途径之急救方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 吸入：应移至新鲜空气处，必要时使用呼吸器及药物治疗，保持身体及休息，并送医院治疗。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最重要症状及危害效应： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对急救人员防护：应穿着C级防护装备在安全区实施急救。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对医师之提示：患者吸入HCI等有毒气体时，考虑给予氧气。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、灭火措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选用灭火剂：泡沫、水雾、CO2 、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火时可能遭遇之特殊危害：HCI、CO2、CO会令人中毒而死亡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊灭火程序：使用水雾冷暴露火焰下之容器设备，救火者须着防护衣及呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防人员之特殊防护设备：消防人员必须配戴全身式化学防护及及空气呼吸器（必要时外加抗闪火铝质被覆外套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、泄露处理方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人应注意事项：不应乱丢PVC废料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境注意事项：通知环保相关部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清理方法：回收再利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、安全处置与储存方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处置：1、使用时亦应保持远离火源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、避免包装袋受撞击损害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储存：1、储存于阴凉、干燥、通风良好的区域，避免阳光直接照射并远离不兼容物（热源及火源） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、储存在适当、有标签的包装袋内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、储存区应备有灭火器材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、暴露预防措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程控制：尽可能避免受光热和热的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人防护设备： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸防护：带口罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手部防护：橡胶手套（Neoprene gloves) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 眼睛防护:化学安全眼睛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生措施：1、工作后快速脱掉污染之衣物，洗净后才可再穿戴或丢弃，且需告知洗人员污 染物之危害性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、工作场所严禁抽烟或饮食 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、处理此物后，需彻底洗手 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、维持作业场所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、物理及化学性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物质状态：固态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 形状：粒状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颜色：五颜六色 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 气味：无味 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH值：中性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沸点/沸点范围：270.0-280.0℃（5hPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分解温度：﹥200℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 闪火点：ca.200.℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试方法：DIN EN 22 719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然温度：400℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 爆炸界限：在标准条件下没有爆炸界限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸气压：﹤0.01hPa(at20℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 蒸气密度：（空气=1）9.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 密度：1.45g/cm3(20℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 溶解度：0.46%（at20℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、安定性及反应性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安定性：正常状况下安定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊状况下可能之危害反应：在热分解时，产生HCI、CO2、CO等有毒气体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应避免之状况：避免接触热及火源（﹥200℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应避免之物质：火酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害分解物：HCI、CO、VCM、CO2、NO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、毒性资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急毒性：1、加热产生之雾滴和蒸汽可能有刺激，造成咳喉、喉咙痛、恶心LD50（测试动物、吸收途径）：10000mg/kg(大鼠、吞食） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 局部反应：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致敏感性：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 慢毒性或长期毒性：没有证据显示有毒性特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊效应： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二、生态资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可能之环境影响/环境流布： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无法在自然环境中被生物分解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三、废弃处理方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废弃处置方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可考虑利用特定的卫生掩埋法处理或回收利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十四、运送资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国际运送规定： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 并无危害分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合国编码： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国内运送规定：并无危险分类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊运送方法及注意事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十五、法规资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 适用法规： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳工安全卫生设施规则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险物及有害物通识规则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高压气体劳工安全规则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳工作业环境空气中有害物容许浓度标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路交通安全规则 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十六、其它资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考文献 |  |  |  | UPC公司提供物质安全资料表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制表单位 |  |  |  | 名称：东莞光塑塑有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地址：东莞市东城牛涡岭工业园 电话：0769-23068112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制表人 |  |  |  | 职称：品管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 姓名：刘武 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制表日期 |  |  |  | 2010年3月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公司章： |  |  |  |  |  |  |  |